ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Браће Кокар 5

11275 Бољевци

Број: 647/17

Датум: 12.07.2017.  године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности радова -  санација крова школе, за потребе Основна школа „Бранко Радичевић“ - Бољевци, ЈН бр. 5/17.

Измена конкурсне документације је следећа:

ПОГЛАВЉЕ V, страна 12

УМЕСТО

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2017. године до 11:30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 12.07.2017. године у 12:00 часова у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“, Браће Кокар 5, 11275 Бољевци. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.07.2017. године до 09:30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 17.07.2017. године у 10:00 часова у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“, Браће Кокар 5, 11275 Бољевци. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ПОГЛАВЉЕ VI, тачка 6, страна 28

УМЕСТО

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере |  | Коли-чина | Јединична цена (без ПДВ-а) (дин.) |  |  | Укупна цена без ПДВ-а (дин.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мате- ријал | Рад | Свега по јед. мере (5+6) | Мате- ријал (4x5) | Рад (4x6) | СВЕГА мат.+рад (8+9) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| САНАЦИЈА КРОВА ШКОЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од поцинкованог равног лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа кровног покривача од трапезастог лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 128.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа свих олука, самплекса, опшивки надзидака, стреха, димњака и других елемената са објекта. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м1. олуци лежећи олуци висећи опшивке венца испод лежећег олука самплекс изнад висећег олука кровне ивице опшивке кровних венаца опшивке калкана снегобрани | м1 м1 м1 м1 м1 м1 м1 м1 |  | 55.20 24.30 55.20 24.30 69.00 92.33 38.00 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Скидање кровних летви за покривање ТР лимом. Скинути летве, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 128.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Скидање хидро изолације крова од једног слоја кровне лепенке. Скинути изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖE И РУШЕЊЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање прикивањем водонепропусне и паропропусне кровне фолије. Кровну фолију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова Покривање извести по пројекту и Техничким прописима за ову врсту радова. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажа лежећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине до 45 цм, ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. | м2 |  | 55.20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине до 45 цм, ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. олуци висећи | м1 |  | 24.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда и монтажа опшивке венца испод олука поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 55 цм, дебљине 0,60 мм. Опшив извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. | м1 |  | 92.33 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа опшивке кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 45 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. кровне ивице | м1 |  | 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа опшивке калканског зида и његове увале поцинкованим лимом, развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. опшивке калкана | м1 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Израда и монтажа опшивке димњака поцинкованим лимом, развијене ширине 40 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1 спољне ивице димњака. опшивке димњака | м1 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и постојећем стању. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. снегобрани | м1 |  | 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV – СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ -а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. | м2 | 1,150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - ГРОМОБРАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пажљива демонтажа, те поновна монтажа постојеће громобранске инсталације, а након интервенције на поправци, односно замени постојећег кровног покривача. Ставка обухвата отпајање спојева прихватног система, и спусних проводника, и скидање траке. Ставком обухватити измену дотрајалих спојева, и траке, те осталих елемената. По замени кровног покривача вратити траку на кровну површину према првобитном стању, те извршити преглед и испитивање громобранске инсталације од стране овлашћене организације и доставити наручиопцу извештај о извршеном прегледу и испитивању. | кпл |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРОМОБРАНИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом (дин.) словима: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТРЕБА ДА СТОЈИ

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере |  | Коли-чина | Јединична цена (без ПДВ-а) (дин.) |  |  | Укупна цена без ПДВ-а (дин.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мате- ријал | Рад | Свега по јед. мере (5+6) | Мате- ријал (4x5) | Рад (4x6) | СВЕГА мат.+рад (8+9) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| САНАЦИЈА КРОВА ШКОЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од поцинкованог равног лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа кровног покривача од трапезастог лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 128.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа свих олука, самплекса, опшивки надзидака, стреха, димњака и других елемената са објекта. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м1. олуци лежећи олуци висећи опшивке венца испод лежећег олука самплекс изнад висећег олука кровне ивице опшивке кровних венаца опшивке калкана снегобрани | м1 м1 м1 м1 м1 м1 м1 м1 |  | 55.20 24.30 55.20 24.30 69.00 92.33 38.00 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Скидање кровних летви за покривање ТР лимом. Скинути летве, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 128.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Скидање хидро изолације крова од једног слоја кровне лепенке. Скинути изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖE И РУШЕЊЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање прикивањем водонепропусне и паропропусне кровне фолије. Кровну фолију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покривање кровних површина челично поцинкованим пластифицираним лимом, дебљине 0,60 мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова Покривање извести по пројекту и Техничким прописима за ову врсту радова. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 |  | 778.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда и монтажа лежећих правоугаоних олука од челично поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине до 45 цм, ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. олуци лежећи | м1 |  | 55.20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од челично поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине до 45 цм, ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. олуци висећи | м1 |  | 24.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда и монтажа опшивке венца испод олука челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 55 цм, дебљине 0,60 мм. Опшив извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. опшивке венца испод лежећег олука | м1 |  | 92.33 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа опшивке кровних ивица, ветерлајсни, челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 45 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. кровне ивице | м1 |  | 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа опшивке калканског зида и његове увале челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, постојећем стању и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. опшивке калкана | м1 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Израда и монтажа опшивке димњака челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине 40 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и Техничким прописима за ову врсту радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1 спољне ивице димњака. опшивке димњака | м1 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и постојећем стању. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. снегобрани | м1 |  | 69.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV – СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ -а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. | м2 | 1,150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - ГРОМОБРАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пажљива демонтажа, те поновна монтажа постојеће громобранске инсталације, а након интервенције на поправци, односно замени постојећег кровног покривача. Ставка обухвата отпајање спојева прихватног система, и спусних проводника, и скидање траке. Ставком обухватити измену дотрајалих спојева, и траке, те осталих елемената. По замени кровног покривача вратити траку на кровну површину према првобитном стању, те извршити преглед и испитивање громобранске инсталације од стране овлашћене организације и доставити наручиопцу извештај о извршеном прегледу и испитивању. | кпл |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРОМОБРАНИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом (дин.) словима: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ